ОБЯЗАТЕЛЬНО КАЧАЕМ ВСЕ ФАЙЛЫ с сервера!!!!!!

Установка драйверов:

1. Устанавливаем драйвера запуском соответствующего файла

2. Разрешаем установку, если операционная система спрашивает

3. в конце должно быть сообщение об успешной установке ВСЕХ драйверов

4. проверяем установку!!!!!

- отключаем от железяки аккумулятор

- открываем диспетчер устройств

- подключаем ее к компьютеру исправным microUSB шнуром

- в диспетчере устройств на 1-2 секунды появится устройство в разделе COM портов с названием mtk preloader COM. Если появилось - все хорошо.

Если появилось без названия preloader  - все не очень хорошо

Процесс прошивки такой: при подключении устройства без аккумулятора к компьютеру устройство включает "прошивочный" порт на очень маленькое время

и ждет от компьютера старт загрузки. Если старт был - прошивается, иначе устройство отключает этот режим.

Поэтому работаем напрямую из операционной системы, без использования виртуальных машин, все должно работать как часики, особенно USB разъемы и шнурки.

Если драйвер поставился как-то криво или не до конца - возможно "окирпичивание" устройства с последующей долгой процедурой восстановления (если получится)

Процедура прошивки (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ!!!!):

1. Отключаем от устройства аккумулятор (если еще не отключен)

2. Запускаем программу-прошивальщик flashtool, делаем все, как написано в инструкции от китайских товарищей

3 в окошке scatter-loading выбираем соответственно mt6739_android_scatter

4. в программе-прошивальщике жмем загрузку (не забываем установить опцию firmware upgrade вместо download)

5. ТОЛЬКО ПОСЛЕ 4-го пункта подключаем устройство через usb к компьютеру. Оно должно определиться в программе-прошивальщике. Начнется загрузка прошивки

6. Ждем окончания загрузки, потом подключаем аккумулятор и включаем устройство. Первый запуск может быть долгим - пять минут и более

Бывает проблема при перешивке и устройство превращается в «кирпич»

Тогда процесс прошивки можно попробовать так:

1. отключаем аккумулятор

2. отключаем шнурок от устройства

3. запускаем флештул, в нем нажимаем download, флештул ждет устройство

4. ЗАЖИМАЕМ и ДЕРЖИМ на устройстве кнопку увеличения громкости

5. в таком состоянии подключаем шнур к устройству.

6. в диспетчере устройств появляется DA COM порт, через него заливается прошивка

7. Главное, успешно залить раздел preloader, потом должно работать и по первой части инструкции